Инструкция по монтажу шовного материала –

Стеклохолст Vitrulan

1. Подготовка стен

Чтобы полотно хорошо приклеивалось, поверхность стены или потолка должна быть ровной, прочной, гладкой, сухой и чистой, способной впитывать клей. Мягкие и сильно впитывающие поверхности при необходимости загрунтуйте раствором клея.

Акклиматизируйте изделие в помещении, где планируется монтаж.

Претензии по качеству изделия принимаются до начала монтажа. Сохраняйте этикетку с упаковки до окончания работ.

ВНИМАНИЕ: при несоблюдении технологии оклейки ЛЮБОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ при монтаже: оцарапывание, сдирание краски и любые другие повреждения не являются гарантийным случаем.

2. Проверка стеклохолста Vitrulan

Проверьте внешний вид, целостность упаковки и полотен.

Перед началом работ рекомендуется собрать изображение на ровной поверхности или на полу, чтобы убедиться в правильности стыковки и совместимости изображения.

3. Клей

Рекомендуется использовать клей  для тяжелых стеклообоев.

4. Монтаж стеклохолста Vitrulan

Перед наклеиванием первого полотна разметьте вертикальную линию на стене при помощи отвеса или уровня.

При помощи щетки, валика или пульверизатора нанесите клей на оклеиваемую поверхность.

Приклеивать можно только тогда, когда клей начнет слегка подсыхать.

Приложите к стене  первое полотно параллельно линии,так, чтобы сверху и снизу намеченного края обоев оставалось 1,5-2 см.

Движениями от середины, разгладьте, прокатайте сухим и чистым резиновым валиком удаляя, воздух изпод полотна

для плотного прилегания полотна к стене.

Следующие полотна наклеивать встык, не допуская нахлеста, совмещая изображение.

Если на стыке проступили излишки клея, их необходимо удалить влажной салфеткой или губкой, не растирая

по полотну. Излишки стеклохолста сверху и снизу удаляются с помощью острого ножа и металлического шпателя.

Не давите на нож слишком сильно, чтобы не повредить стену.

В процессе наклеивания избегайте сквозняков в помещении.

Изготовитель гарантирует качество изделий при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.

Гарантийный срок хранения – 1 год.

ООО «ОРТОГРАФ», 443070, г. Самара, ул. Верхне-Карьерная, За, корп.7.

Горячая линия: 8-800-500-72-75, info@ortograf.ru, www.ortograf.ru